OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

NAZWA I MIEJSCE WYKONANIA ZADANIA

1. Nazwa zadania - Remont drogi asfaltowej przy użyciu masy bitumicznej na gorąco z wycięciem i wykuciem oraz utylizacja urobku.

2. Miejsce wykonania zadania – droga gminna na odcinku Chmielów – Wnorów, działki nr 293dr i 295dr obręb Chmielów oraz działka nr 166dr obręb Wilków Średzki

OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ORAZ WIELKOŚCI LUB ZAKRESU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie remontu cząstkowego drogi gminnej asfaltowej, na terenie Gminy Kostomłoty na odcinku miejscowości Chmielów – Wnorów.

Przez remont cząstkowy rozumie się: - obcięcie krawędzi ubytku nawierzchni na głębokość najgłębszego uszkodzenia umożliwiającą wyrównanie jego dna, nadając uszkodzeniu kształt prostej figury geometrycznej o pionowych ściankach, - wykucie zniszczonej nawierzchni asfaltowej, - usunięcie wody, doprowadzając uszkodzone miejsce do stanu powietrzno - suchego, - dokładne oczyszczenie dna i krawędzi uszkodzonego miejsca z luźnych ziaren grysu, żwiru, piasku i pyłu, - zagruntowanie dna i brzegów ubytku emulsją asfaltową, - odtworzenie nawierzchni asfaltowej masą mineralno asfaltową (zagęszczenie wbudowanego materiału walcem lub zagęszczarką płytową), - zaspoinowanie łączeń łaty asfaltowej, - uprzątnięcie i wywiezienie gruzu asfaltowego, uporządkowanie terenu po robotach.

Szacuje się, że powierzchnia remontowa drogi będzie wynosiła ok. 730m2, łączny koszt remontu nie może przekroczyć kwoty 60.000,00 zł brutto.

Rozpoczęcie robót ustala się od momentu podpisania umowy tj. ok. 17-20 kwietnia 2012 roku

Nieprzekraczalny termin wykonania remontu ustala się na dzień 26 maja 2012 r.

Cena remontu 1m2 winna uwzględniać wszystkie niezbędne składniki  : robociznę, cenę materiałów, pracę sprzętu oraz pozostałe koszty obejmujące :

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robót,

- wywóz odpadów,

- dostarczenie materiałów i sprzętu na budowę,

- wykonanie naprawy,

- pomiary i świadectwa dopuszczenia do stosowania materiałów,

- odtransportowanie sprzętu z placu budowy.